Non Restoring Division în Verilog

Proiect realizat de către: Stuparu Daniel-Mihai,

Tomuș Nicolas

Anul 2, AC, CTI-Româna

Cuprins:

- Introducere……………………………………………………............……..2

- Algoritmul..........…………………………………………………………….2

- Schema de asamblu ……......................................................................……..3

- Exemplu..........................................................................................................4

- Implementare..................................................................................................5

- Registrii ...........………………………………………………...…….5

- Paraller adder substactor …………………………………...…...…...8

- Control unit ………….....................……………………...………….9

- Non restoring division........................................................................12

- Testbench............................................................................................14

- Exemple testbench Verilog………........……………..……………...……...15

VII.     Bibliografie...................................................................................................18

I. Introducere

Non-Restoring Division este o metodă de împărțire utilizată în arhitecturile de procesoare, care constă în efectuarea unui număr finit de pași pentru a obține rezultatul împărțirii. Această metodă este numită "non-restoring" pentru că nu "restaurează" dividendul la fiecare pas, ci folosește un rest intermediar pentru a progresa în operația de împărțire.

În mod tradițional, algoritmul Non-Restoring Division folosește două registre, numit divizor și rest. În fiecare pas, se determină dacă restul intermediar este mai mic sau mai mare decât divizorul, iar în funcție de această verificare, restul intermediar este ajustat și divizorul este rotit spre stânga cu o poziție. Acești pași se repetă până când divizorul ajunge să aibă aceeași lungime cu dividendul, iar la final se obține atât rezultatul împărțirii cât și restul.

Non-Restoring Division este considerată mai rapidă decât metoda Restoring Division, dar necesită mai mult hardware și are nevoie de un număr fix de pași, indiferent de valoarea dividendului și a divizorului. Implementarea sa poate fi realizată în limbaje de descriere hardware, cum ar fi Verilog sau VHDL, prin crearea unui modul hardware care să efectueze algoritmul de împărțire.

II. Algoritmul

SHIFT: S.A.Q [7:1] = A.Q

if S = 0 then

S.A = S.A - M;

else

S.A = S.A + M;

if S = 0 then

Q[0] = 1

else

Q[0] = 0;

if COUNT 7 = 1 then

goto CORR

else

COUNT ++; go to SHIFT

CORR: if S = 1 then

S.A = S.A + M;

III. Schema de asamblu

AQ = Dividend

M = Divizor

COUNT=0, S=0

Shift Left SAQ

S=?

SQ <- Q - M

SQ <- Q + M

S=?

A0 = 1

A0 = 0

COUNTER++

COUNT=8

S=?

SQ <- Q + M

A -> Restul

Q -> Câtul

STOP

1

0

1

0

No

Yes

0

1

IV. Exemplu

5771/135 = 42 rest 101

5771 = 0001 0110 1000 1011

135 = 1000 0111

-135 = 1 0111 1001

| COUNT | S | A | Q | M |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 0 1 1 | 0001 0110 0010 1101 + 0111 1001 1010 0110 | 1000 1011 0001 0110 0001 0110 | 1000 0111 |
| 1 | 1 0 1 | 0100 1100 + 1000 0111 1101 0011 | 0010 1100 0010 1100 |  |
| 2 | 1 0 0 | 1010 0110 + 1000 0111 0010 1101 | 0101 1000 0101 1001 |  |
| 3 | 0 1 1 | 0101 1010 + 0111 1001 1101 0011 | 1011 0010 1011 0010 |  |
| 4 | 1 0 0 | 1010 0111 + 1000 0111 0010 1110 | 0110 0100 0110 0101 |  |
| 5 | 0 1 1 | 0101 1100 + 0111 1001 1101 0101 | 1100 1010 1100 1010 |  |
| 6 | 1 0 0 | 1010 1011 + 1000 0111 0011 0010 | 1001 0100 1001 0101 |  |
| 7 | 0 1 1 | 0110 0101 + 0111 1001 1101 1110 | 0010 1010 0010 1010 |  |
| Corecție | 1 0 0 | 1101 1110 + 1000 0111 0110 0101 |  |  |

Câtul = Q = 0010 1010 = 42

Restul = S + A = 0 0110 0101 = 101

V. Implementare

Verilog

a. Registrii

module reg_m(

input clk, rst, ld_in_bus,

input [7:0] in_bus,

output reg [7:0] rez			      Registrul M

);                                          Fig. 1

always @ ( posedge clk or negedge rst )

if ( !rst ) rez <= 0;

else if ( ld_in_bus ) rez <= in_bus;

endmodule

module reg_q(

input clk, rst, ld_in_bus, left_shift, set_lsb, lsb,

input [7:0] in_bus,

output reg [7:0] rez

);

always @ ( posedge clk or negedge rst )

if ( !rst ) rez <= 0;

else if ( ld_in_bus ) rez <= in_bus;   	     	  Registru Q

else if( left_shift ) begin				  Fig. 2

rez <= rez << 1;

end

else if(set_lsb) begin

rez[0] <= lsb;

end

endmodule

module reg_sign(

input clk, rst, ld, in,

output reg rez

);

always @ (posedge clk or negedge rst) begin

if(!rst)							Registrul pentru semn

rez <= 0;							Fig. 3

else

if(ld)

rez <= in;

end

endmodule

module reg_a(

input clk, rst, ld_in_bus, ld_sum, left_shift, lsb,

input [7:0] in_bus,

input [7:0] sum,

output reg [7:0] rez

);

always @ ( posedge clk or negedge rst ) begin

if ( !rst ) rez <= 0;

else if ( ld_in_bus ) begin

rez <= in_bus;							  Registrul A

end									  Fig. 4

else if(ld_sum) begin

rez <= sum;

end

else if( left_shift ) begin

rez <= rez << 1;

rez[0] <= lsb;

end

end

endmodule

module reg_counter(

input clk, rst, increment,

output reg [2:0] rez,

output reg count_is_7

);

always @ (posedge clk or negedge rst) begin

if(!rst) begin

rez <= 3'b000; 					  Registrul counter

count_is_7 <= 0;					  Fig. 5

end

else if(rez == 3'b111) begin

rez <= 3'b000;

count_is_7 <= 1;

end

else if(increment)

rez <= rez + 1;

end

endmodule

module reg_out(

input clk, rst, ld_in_bus,

input [7:0] in1,

input [7:0] in2,

output reg [7:0] rez

);

reg aux;

always @ (posedge clk or negedge rst) begin

if(!rst) begin						   Registrul de iesire

rez <= 0;						   Fig. 6

aux <= 0;

end

else if(ld_in_bus)

if(aux == 0) begin

rez <= in1;

aux <= 1;

end

else begin

rez <= in2;

aux <= 0;

end

end

endmodule

1. Modulul reg_m (din Fig. 1) implementează un registru cu o intrare in_bus și o ieșire rez. Intrarea rst pune la început semanlul rez pe 0 iar în celelalte cazuri semanlul ld_in_bus controlează dacă noul conținut al registrelor trebuie încărcat cu in_bus. Acestea sunt actualizate în mod sincron cu semnalul clk.

2. Modulul reg_q (din Fig. 2) implementează un registru cu intrarea in_bus și ieșirea rez. Intrarea rst pune la început semanlul rez pe 0, intrărea ld_in_bus controlează intrarea in_bus și set_lsb dacă LSB-ul trebuie încărcată iar intrarea left_shift controlează dacă trebuie făcută o mutare la stânga a registrelor.

3. Modulul reg_a (din Fig. 3) implementează un registru cu intrările in_bus și sum și ieșirea rez. . Intrarea rst pune la început semanlul rez pe 0, intrarea ld_in_bus controlează intrarea in_bus, ld_sum controlează intrarea pentru sum iar left_shift controlează dacă trebuie făcută o mutare la stânga a registrelor și incarcă lsb pe pozitia LSB.

4. Modulul reg_out (din Fig.4) implementează un registru cu intrările in1 și in2 și ieșirea rez. Intrarea ld_in_bus controlează dacă intrarea trebuie încărcată cu in1 sau in2, în funcție de starea internă a registrelor.

5. Modulul reg_sign (din Fig. 5) implementează un registru cu intrarea in și ieșirea rez. . Intrarea rst pune la început semanlul rez pe 0 daca este negativ, respectiv îl setează pe rez cu valoarea lui in.

6. Modulul reg_counter (din Fig. 6) implementează un contor de 3 biți. Intrarea increment controlează dacă contorul trebuie să fie incrementat. Ieșirea rez reprezintă valoarea curentă a contorului. Semnalul count_is_7 este activat atunci când contorul atinge valoarea 7 și se resetează la 0.

b.Parallel adder substactor

module FAC(

input x, y, c_in,

output z, c_out

);

Full adder cell

assign z = x ^ y ^ c_in;         				Fig. 7

assign c_out = (x & y) | (x & c_in) | (y & c_in);

endmodule

module parallel_adder_subtractor(

input operation_type,

input sign_in,

input [7:0] x,

input [7:0] y,

output [7:0] result,

output sign_out

);

wire [9:0] carries;

wire [8:0] sum;

reg [8:0] x_ext;

reg [8:0] y_ext;

assign carries[0] = ~operation_type;						Parallel adder

subtractor

always @(*) begin									Fig. 8

x_ext = {sign_in, x};

y_ext = {1'b0, y};

end

genvar i;

generate

for (i = 0; i < 9; i = i + 1) begin

FAC add_inst(.x(x_ext[i]), .y((operation_type) ? y_ext[i] : ~y_ext[i]), .c_in(carries[i]), .z(sum[i]), .c_out(carries[i+1]));

end

endgenerate

assign result = sum[7:0];

assign sign_out = sum[8];

endmodule

7. Modulul FAC (din Fig. 7) este o implementare a unui full-adder-cell. Acest modul primește trei intrări x, y și c_in și două ieșiri z și c_out. Intrările x și y reprezintă biții care trebuie adunați, iar c_in reprezintă bitul de transport de la poziția mai puțin semnificativă. Ieșirile z și c_out reprezintă rezultatul adunării și bitul de transport pentru poziția mai semnificativă.

8. Modulul parallel_adder_subtractor (din Fig. 8) este o implementare a unui adunător/substractor paralel care utilizează modulul FAC pentru fiecare operație de aducare/scădere. Acest modul primește patru intrări operation_type este un semnal care indică dacă se face o adunare sau o scădere, sign_in reprezintă semnul numărului de intrare, x și y sunt numerele care trebuie adunate/scăzute iar result și sign_out sunt iesirile modulului.

c. Control unit

`define IDLE 4'b0000

`define LD_A 4'b0001

`define LD_Q 4'b0010

`define LD_M 4'b0011

`define CHECK_SIGN 4'b0100

`define ADD 4'b0101

`define SUB 4'b0110

`define SET_LSB_Q 4'b0111

`define LEFT_SHIFT 4'b1000

`define CHECK_COUNT 4'b1001

`define END 4'b1010

module control_unit(					  Modulul de control

input clk, rst,					  Fig. 9

input begin_div,

input sign, cnt7,

output reg ld_a,

output reg ld_m,

output reg ld_q,

output reg ld_sign,

output reg operation,

output reg left,

output reg set_lsb,

output reg ld_sum,

output reg increment,

output reg fin

);

reg [3:0] state_next, state_reg;

always @(posedge clk or negedge rst) begin

if(!rst)

state_reg <= 4'b0000;

else

state_reg <= state_next;

end

initial begin

ld_a = 0;

ld_q = 0;

ld_m = 0;

ld_sign = 0;

operation = 0;

set_lsb = 0;

increment = 0;

ld_sum = 0;

left = 0;

fin = 0;

end

always @(state_reg, begin_div) begin

state_next = state_reg;

case(state_reg)

`IDLE:

begin

state_next = `IDLE;

if(begin_div) begin

state_next = `LD_A;

ld_a = 1;

end

end

`LD_A:

begin

ld_a = 0;

state_next = `LD_Q;

ld_q = 1;

end

`LD_Q:

begin

ld_q = 0;

state_next = `LD_M;

ld_m = 1;

end

`LD_M:

begin

ld_m = 0;

left = 1;

state_next = `LEFT_SHIFT;

end

`LEFT_SHIFT:

begin

increment = 0;

left = 0;

state_next = `CHECK_SIGN;

end

`CHECK_SIGN:

begin

ld_sum = 1;

ld_sign = 1;

if(sign) begin

state_next = `ADD;

operation = 1;

end

else begin

state_next = `SUB;

operation = 0;

end

end

`ADD:

begin

operation = 0;

ld_sum = 0;

ld_sign = 0;

if(cnt7) begin

set_lsb = 1;

state_next = `END;

end

else begin

set_lsb = 1;

state_next = `SET_LSB_Q;

end

end

`SUB:

begin

operation = 1;

ld_sum = 0;

ld_sign = 0;

set_lsb = 1;

state_next = `SET_LSB_Q;

end

`SET_LSB_Q:

begin

ld_sum = 0;

set_lsb = 0;

state_next = `CHECK_COUNT;

end

`CHECK_COUNT:

begin

set_lsb = 0;

if(cnt7)

begin

if(sign) begin

ld_sum = 1;

operation = 1;

state_next = `ADD; //correction step

end

else

state_next = `END;

end

else begin

state_next = `LEFT_SHIFT;

left = 1;

increment = 1;

end

end

`END:

begin

set_lsb = 0;

ld_sum = 0;

fin = 1;

increment = 0;

state_next = `IDLE;

end

endcase

end

endmodule

9. Modulul control_unit (din Fig. 9). Acest modul reprezintă o unitate de control pentru un procesor aritmetic, care controlează fluxul de date și operațiile efectuate de unitatea de procesare.

Modulul control_unit are 11 porturi, 5 intrări și 10 ieșiri. Intrările sunt semnalul de clk, rst, begin_div, sign, cnt7. Ieșirile sunt semnalul ld_a, ld_m, ld_q, ld_sign, operation, left, set_lsb, ld_sum, increment și fin.

state_reg și state_next sunt două registre care stochează starea curentă și următoarea stare a modulului, respectiv. Acestea sunt actualizate în funcție de semnalul de clk și rst și sunt utilizate într-o structură case pentru a determina starea următoare a modulului.

Apoi, pentru fiecare stare, modulul decide ce semnale să seteze pe ieșiri și care este următoarea stare a modulului. De exemplu: când starea este LD_A, semnalul ld_a este setat la 1, astfel încât valoarea aflată în registrul A poate fi încărcată în unitatea de procesare. După aceea, starea următoare este LD_Q, iar semnalul ld_a este setat la 0, iar semnalul ld_q este setat la 1.

De menționat este și faptul ca semnalele de control aferente unei anumite stări se face in prealabil față de acea stare (cu o stare înainte). Acest lucru se datorează faptului că modificările lui state_reg se întamplă pe posedge clk.

Top of Form

d. Non restoring division

module non_res_div_3_0(

input [7:0] in_bus,

input begin_div,

input clk, rst,

output fin,

output [7:0] out_bus

);

wire [7:0] a;

wire [7:0] q;

wire [7:0] m;

wire [7:0] rez;

wire [2:0] count;

wire left;

wire ld_a;

wire ld_q;

wire ld_m;

wire ld_sign;

wire sign_in;

wire sign_out;

wire ld_sum;

wire set_lsb;

wire increment;

wire cnt7;

wire finish;

wire operation;

wire [7:0] out;

reg_sign inst0(.clk(clk), .rst(rst), .ld(ld_sign), .in(sign_out), .rez(sign_in));

reg_a inst1(.clk(clk), .rst(rst), .ld_in_bus(ld_a), .ld_sum(ld_sum), .left_shift(left), .lsb(q[7]), .in_bus(in_bus), .sum(rez), .rez(a));

reg_q inst2(.clk(clk), .rst(rst), .ld_in_bus(ld_q), .left_shift(left), .set_lsb(set_lsb), .lsb(~sign_in), .in_bus(in_bus), .rez(q));

reg_m inst3(.clk(clk), .rst(rst), .ld_in_bus(ld_m), .in_bus(in_bus), .rez(m));

reg_counter inst4(.clk(clk), .rst(rst), .increment(increment), .rez(count), .count_is_7(cnt7));

parallel_adder_subtractor pa(.operation_type(operation), .sign_in(sign_in), .x(a), .y(m), .result(rez), .sign_out(sign_out));

control_unit cu(.clk(clk), .rst(rst), .begin_div(begin_div), .sign(sign_in), .cnt7(cnt7), .ld_a(ld_a), .ld_m(ld_m), .ld_q(ld_q), .ld_sign(ld_sign), .operation(operation),

.left(left), .set_lsb(set_lsb), .ld_sum(ld_sum), .increment(increment), .fin(finish));

reg_out inst5(.clk(clk), .rst(rst), .ld_in_bus(fin), .in1(a), .in2(q), .rez(out));

assign fin = finish;

assign out_bus = out;

endmodule

Non restoring division  -  Fig. 10

10. Modulul non_res_div_3_0 (din Fig. 10) primește un număr de intrare de 8 biți (in_bus), o semnalizare de începere a operației de împărțire (begin_div), semnalizările de ceas (clk) și resetare (rst) și returnează semnalul de finalizare a operației (fin) și rezultatul împărțirii (out_bus) de 8 biți.

e. Testbench

module non_res_div_tb;

localparam CLK_PERIOD = 20;

localparam CLK_CYCLES = 100;

reg clk;

initial begin

clk = 0; repeat (CLK_CYCLES * 2) #(CLK_PERIOD / 2) clk = ~clk;

end

reg [7:0] in_bus;

reg rst, begin_div;

wire fin;

wire [7:0] out_bus;

initial begin

rst = 0;

in_bus = 8'd0;

begin_div = 0;

#10;

rst = 1;

#10

rst = 0;

#10;

rst = 1;

#20;

begin_div = 1;

#20;

begin_div = 0;

in_bus = 8'b0001_1111; //Upper half of dividend, change at will

#20;

in_bus = 8'b1010_1001; //Lower half of dividend, change at will

#20;

in_bus = 8'b0100_1111; //Divisor

#20;

end

non_res_div_3_0 dut(.in_bus(in_bus), .begin_div(begin_div), .clk(clk), .rst(rst), .fin(fin), .out_bus(out_bus));

endmodule

Testbench  -  Fig. 11

VI. Exemple testbench Verilog:

238 / 11 = 21 rest 7

10231 / 96 = 106 rest 55

8105 / 79 = 102 rest 47

VII. Bibliografie

- Wikipedia - Non-restoring division:

https://en.wikipedia.org/wiki/Division_algorithm#Non-restoring_division

- Fixed Point Arithmetic - Division:

https://witscad.com/course/computer-architecture/chapter/fixed-point-arithmetic-division

- PROGRAMAREA CU LIMBAJE DE DESCRIERE HARDWARE: https://dokumen.pub/programarea-cu-limbaje-de-descriere-hardware-aplicaii-n-limbajul-vhdl-informatica.html

- TRANSLATION OF DIVISION ALGORITHM INTO VERILOG HDL: http://www.arpnjournals.org/jeas/research_papers/rp_2017/jeas_0517_6036.pdf

- Non Restoring Division Algorithm for Unsigned Integer: https://www.youtube.com/watch?v=f6A3ySUdT80

Link github: https://github.com/stuparu-daniel/Non-Restoring-Division-Verilog